Министерство образования и науки РФ

ФБ ГОУ ВПО ЮУрГУ

Архитектурно-строительный факультет

Кафедра «»

Семестровая работа по дисциплине

«Инженерно-геодезические работы в строительстве»

Выполнили: ст.гр. АС

Проверил: преподаватель

Челябинск

201_

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Содержание

1.Проектирование трассы	3

2 Проектирование трубопровода и подсчет земляных работ	7

3 Выводы	 13

Список литературы	14

Приложение	15

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

1.Проектирование трассы

На плане намечаем маршрут прохождения канализации для сбора сточных вод, измеряем углы поворота трассы, дирекционный угол первого участка и длины участков трубопровода. Результаты измерений представлены на рис. 1

Рис. 1 Схема трубопровода

Далее снимаем координаты углов поворота трубопровода, учитывая коэффициент деформации бумаги. Результаты измерений представлены в  таблице 1.

Таблица 1

Координаты пунктов, определенные графически с плана

| № точек | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |
| 1 | 8323 | -2992 |
| 2 | 8369 | -2780 |
| 3 | 8186 | -2717 |
| 4 | 8270 | -2323 |
| 5 | 8184 | -2143 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

По измеренным углам поворота и длинам участков вычисляем приближенные значения координат углов поворота трассы. Результаты вычислений занесены в таблицу 2.

Таблица 2

Вычисление приближенных координат углов поворота трубопровода

| № точки | Углы , лев. | Дир. углы | Гориз. пролож. d, м | Приращ. коорд. |  | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | х, м | у, м | Х, м | У, м |
| 1 |  |  |  |  |  | 8 323 | -2 992 |
|  |  | 77,76 | 200 | +42,0 | +195,0 |  |  |
| 2 | 258 |  |  |  |  | 8 365 | -2 797 |
|  |  | 155,76 | 200 | 182 | +82 |  |  |
| 3 | 101,5 |  |  |  |  | 8 183 | -2 715 |
|  |  | 77,26 | 400 | +88 | +390 |  |  |
| 4 | 218,5 |  |  |  |  | 8 271 | -2 325 |
|  |  | 115,76 | 200 | -87 | +180 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 8 184 | -2 145 |

Определяем графически с плана координаты углов поворота. Решая обратную геодезическую задачу, находим длины участков. Расхождения в вычислении расстояния между углами поворота из 2-х значений не превышают ошибки округления (0,01 м). Результаты вычислений представлены  в   таблице 3.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

Таблица 3

Решение обратной геодезической задачи

| 2 Обозн. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| У2 | -2 797 | -2 715 | -2 325 | -2 145 |
| У1 | -2 992 | -2 797 | -2 715 | -2 325 |
| у | +195,0 | +82 | +390 | +180 |
| Х2 | 8 365 | 8 183 | 8 271 | 8 184 |
| Х1 | 8 323 | 8 365 | 8 183 | 8 271 |
| х | +42,0 | 182 | +88 | -87 |
|  | +4,6429 | 0,4506 | +4,4318 | -2,0690 |
| r | 775042 | 241523 | 771705 | 641216 |
|  | 775042 | 1554437 | 771705 | 1154744 |
| cos | +0,2106 | 0,9117 | +0,2201 | -0,4352 |
| d | 199,45 | 199,62 | 399,81 | 199,91 |
| sin | +0,9776 | +0,4108 | +0,9755 | +0,9004 |
| d | 199,45 | 199,62 | 399,81 | 199,91 |

По результатам вычисления дирекционных углов и горизонтальных проложений определяем разбивочные элементы (углы и расстояния), по которым трубопровод будет выноситься в натуру

1 = 23   21 = 1554437 + 180  775042 = 2575355;

2 = 34   32 = 771705 + 180  1554437 =1013228;

3 = 45   43 =  1154744 + 180  771705 =   2183039.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

В масштабе 1:10 000 составляем разбивочный чертеж, на который выписываем разбивочные углы и длины участков трубопровода. Подсчитывается длина трубопровода:  L = 200м + 200м + 400м + 200м = 1000м. Схема разбивочных элементов трубопровода представлена не рис. 2.

Масштаб 1:10 000

Рис. 2 Схема разбивочных элементов трубопровода

Трасса разделяем на участки длиной 100 м. В этих точках и в углах поворота трассы  будут располагаться  смотровые колодцы.  По горизонталям с сечением рельефа 1 м определяем отметки земли у будущих колодцев. Отметки определяются методом интерполирования и записываются в табл. 4.

Таблица 4

Отметки пикетов трубопровода

| № пикета | Отметки, м | № пикета | Отметки, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК0 | 385,375 | ПК6 | 377,500 |
| ПК1 | 384,136 | ПК7 | 378,345 |
| ПК2 | 382,538 | ПК8 | 379,125 |
| ПК3 | 379,889 | ПК9 | 378,833 |
| ПК4 | 378,054 | ПК10 | 374,000 |
| ПК5 | 377,703 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

2 Проектирование трубопровода и подсчет земляных работ

Для устройства канализации принимаем чугунные трубы диаметром 1500 мм. Минимальный уклон трубопровода i принимаем равным 0,005. Для Магнитогорска глубина укладки труб составляет 1,8 м + 0,5 = 2,3 м, где 1,8 м – глубина промерзания грунта в Магнитогорске.

Ширина траншеи понизу составляет 1,5 м + 2 х 0,5 м = 2,5 м, где 0,5 м -  расстояние для технологического прохода.

Грунтовые условия – глина. Крутизна откоса при ширине траншей понизу менее 3 м составляет 1: 0,50.

Для трубы принимаем толщину подсыпки 10 см.

Поперечный разрез траншеи представлен на рис. 3

Рис. 3 Разрез траншеи

Далее строим таблицу проектных данных. (таблица 5)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

Таблица 5

Вычисление проектных данных

| № точек | Расстояния, м | Превышения, м | Нземли, м | Нпр, м | Рабочие отметки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i1 = 0,005 |  |  |  |  |  |
| пк 0 (т. 1) | 0 | 0 | 385,38 | 375,10 | 10,28 |
| пк 1 | 100 | 0,50 | 384,14 | 374,60 | 10,46 |
| пк 2 (т. 2) | 100 | 0,50 | 382,54 | 374,10 | 8,44 |
| i2 = 0,005 |  |  |  |  |  |
| пк 2 (т. 2) | 0 | 0 | 382,54 | 374,10 | 8,44 |
| пк 3 | 100 | 0,50 | 379,89 | 373,60 | 6,29 |
| пк 4 (т. 3) | 100 | 0,50 | 378,05 | 373,10 | 4,95 |
| i3 = 0,005 |  |  |  |  |  |
| пк 4 (т. 3) | 0 | 0 | 378,05 | 373,10 | 4,95 |
| пк 5 | 100 | 0,50 | 377,70 | 372,60 | 5,10 |
| пк 6 | 100 | 0,50 | 377,50 | 372.10 | 5,40 |
| пк 7 | 100 | 0,50 | 378,35 | 371,60 | 6,75 |
| пк 8 (т. 4) | 100 | 0,50 | 379,13 | 371,10 | 8,03 |
| i4 = 0,005 |  |  |  |  |  |
| пк 8 (т. 4) | 0 | 0 | 379,13 | 371,10 | 8,03 |
| пк 9 | 100 | 0,50 | 378,83 | 370,60 | 8,23 |
| пк 10 (т. 5) | 100 | 0,50 | 374,00 | 370,10 | 3,90 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Исходные данные для подсчета земляных работ:

- грунт    глина;

- ширина траншеи b  =  2,5 м;

- крутизна откоса   =  1:0,5.

Объем грунта, требуемого для изъятия из траншеи, вычисляется по формуле

V = Sр · ℓ

где Sр – исправленная площадь,

SР = Sср + ,

ℓ = 100 м  –  длина траншеи между колодцами,

Sср – средняя площадь,

Sср = (b +  · hср) · hср,

hСР – средняя рабочая отметка между соседними колодцами,

,

– поправка  при коэффициенте откоса,

.

Результаты вычислений объема земляных работ заносим в таблицу 6

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

Таблица 6

Вычисление объема земляных работ

| № пикета | h, м | hср, м | Sср, м2 | , м | Sр, м2 | V, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пк 0 (т. 1) | 10,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,37 | 79,69 | 0,01 | 79,70 | 7970,00 |
| пк 1 | 10,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9,45 | 68,28 | 0,68 | 68,96 | 6896,00 |
| пк 2 (т. 2) | 8,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,37 | 45,58 | 0,78 | 56,36 | 5636,00 |
| пк 3 | 6,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,62 | 29,84 | 0,30 | 30,14 | 3014,00 |
| пк 4 (т. 3) | 4,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,03 | 25,23 | 0,01 | 25,24 | 2524,00 |
| пк 5 | 5,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,25 | 26,91 | 0,01 | 26,92 | 2692,00 |
| пк 6 | 5,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,58 | 29,52 | 0,31 | 29,83 | 2983,00 |
| пк 7 | 6,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,39 | 45,78 | 0,23 | 45,91 | 4591,00 |
| пк 8 (т. 4) | 8,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8,10 | 53,06 | 0,01 | 53,07 | 5307,00 |
| пк 9 | 8,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,07 | 33,60 | 3,12 | 36,72 | 3672,00 |
| пк 10 (т. 5) | 3,90 |  |  |  |  |  |
| Итого: V = 45285.00 м3 |  |  |  |  |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

Вычисление объема обратной засыпки

Объем грунта V0, необходимый для обратной засыпки траншеи, вычисляют по формуле

V0  = (V  VТ   VК) : К1

где V = 45285.00 м3   общий объем земли, вынутой из траншеи

VТ  объем, вытесняемый трубопроводом

= 3,14,

d = 1,5 м  диаметр трубопровода,

L = 1000,00 м  длина трубопровода,

n1 = 10  число интервалов между колодцами,

d1 = 2,71 м   наружный диаметр колодца,

КР = 1,05  коэффициент увеличения объема за счет раструбов звеньев коллектора

VК  объем грунта, вытесняемого колодцами, подсчитывается по формуле

,

dН  =  0,84 м  наружный диаметр горловины колодца,

hГ  = 0,90 м  высота горловины,

n2 = 11  число колодцев,

d1 = 2,71 м  наружный диаметр колодца,

hi  рабочие отметки в местах колодцев;
К1  =  1,05 (для глины)  коэффициент остаточного разрыхления грунта

Для вычисления объема земли, необходимого для вывоза в отвал, используется формула:

VОТВ = V – V0.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

Итого получаем:

Объем, вытесняемый трубопроводом:

VТ  =  1804,3 м3

Объем грунта, вытесняемого колодцами:

VК  =  363,1 м3

Объем грунта, необходимый для обратной засыпки траншеи:

V0 = 41064,4 м3

Объем грунта, вывозимого в отвал:

VОТВ = 4220,6 м3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

3 Выводы

- при проектировании трубопровода следует вынуть 45285.00 м3 из траншеи

- следует уложить в траншеи шириной 2,5 м чугунные трубы диаметром 1500 мм с проектным уклоном i = – 0,005 и глубиной заложения труб 2,3 м

- необходимо установить 11 смотровых колодца, из них линейных – 8, поворотных – 3

- обратно нужно засыпать 41064,4 м3

- вывезти в карьер следует 4220,6 м3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

Список литературы

Миркина Т.Е. Геодезические работы в строительстве: Учебное пособие для выполнения лабораторных работ.  Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2004.  17 с.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

Приложение